Parametrar som ska undersökas vid normal undersökning

Dricksvatten hos användaren

| Mikrobiologiska parametrar | Gränsvärde Tjänligt med anmärkning | Gränsvärde Otjänligt | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C | 100 (antal/ml) |  | Parametern behöver analyseras på utgående dricksvatten bara om detta är desinfekterat |
| Långsamväxande bakterier | 5000 (antal/ml) |  |  |
| Clostridium perfringens | Påvisad (i 100 ml) |  | Vid normal undersökning behöver parametern analyseras bara om råvattnet kommer från eller påverkas av ytvatten |
| Escherichia coli (E. coli) |  | Påvisad (i 100 ml) |  |
| Koliforma bakterier | Påvisad (i 100 ml) | 10 (i 100 ml) |  |

| Kemiska parametrar | Gränsvärde Tjänligt med anmärkning | Gränsvärde Otjänligt | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminium | 0,100 (mg/l Al) Gränsvärdet avser totalhalten aluminium |  | Vid normal undersökning behöver parameter analyseras bara om aluminiumföreningar används i beredningen. |
| Ammonium | 0,5 (mg/l NH4) |  |  |
| Färg | 30 (mg/l Pt) |  | Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas. |
| Järn | 0,200 (mg/l Fe) |  |  |
| Konduktivitet | 250 (mS/m) |  | Gränsvärdet avser undersökning vid 20 °C. Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggressivt). |
| Lukt | Svag | Tydlig eller Mycket stark | Gränsvärdet avser undersökning vid 20 °C. Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas. Gränsvärdet ska tillämpas när en tydlig främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det inte ska användas som dricksvatten eller när en mycket stark lukt gör vattnet uppenbart motbjudande. |
| Mangan | 0,050 (mg/l Mn) |  |  |
| Nitrit | 20(mg/l NO3) |  | Vid normal undersökning behöver parameter analyseras bara om kloraminbehandling används som desinfektionsmetod |
| pH | <6,5 >9,5 (pH-enheter) | >10,5 (pH-enheter) | pH på utgående dricksvatten behöver analyseras bara om pH-justering ingår i beredningen |
| Smak | Svag | Tydlig eller Mycket stark |  |
| Turbiditet | 1,5 (FNU, NTU) |  | Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas |

Parametrar som ska undersökas vid utvidgad undersökning

Dricksvatten hos användaren

Utvidgad undersökning ska utföras på dricksvatten hos användaren (8 § 2, 3 och 4) och omfatta samtliga parametrar i bilaga 2 som har ett gränsvärde eller parametervärde vid respektive provtagningspunkter.

För parametrarna i tabellen nedan behöver sådan undersökning endast utföras om villkoren i tabellen är uppfyllda.

Utökning och minskning av antal parametrar och av undersökningsfrekvens finns i bilaga 3, avsnitt D

| Parameter (som endast behöver undersökas om villkoren är uppfyllda) | Villkor |
| --- | --- |
| Akrylamid, epiklorhydrin, vinylklorid | Parametern behöver beräknas bara om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer |
| Bekämpningsmedel – enskilda | Endast de bekämpningsmedel som antas förekomma i en vattentäkt behöver analyseras |
| Oxiderbarhet | Parametern behöver analyseras om totalt organiskt kol (TOC) inte analyseras |
| Radon | Parametern behöver undersökas om 1. dricksvattnet kommer från grund-vatten, eller 2. dricksvattnet kommer från ytvattenpåverkat grundvatten. |
| Total alfaaktivitet och total betaaktivitet | Parametrarna behöver undersökas om 1. dricksvattnet kommer från grundvatten, 2. dricksvattnet kommer från ytvattenpåverkat grundvatten, eller 3. det finns en tritiumkälla som kan härledas ur mänskliga aktiviteter (antropogen tritiumkälla) eller källa till andra artificiella radionuklider inom tillrinningsområdet. |
| Tritium | Parametern behöver undersökas om det finns en antropogen tritiumkälla inom tillrinningsområdet. |
| Indikativ dos | Parametern behöver undersökas under de förutsättningar som ges i del II. |

Dessa analyser ska ingå (bortsett från de undantagen i tabell ovan):

| Mikrobiologiska parametrar | Gränsvärde Tjänligt med anmärkning | Gränsvärde Otjänligt | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktinomyceter | 100 (antal/100ml) |  |  |
| Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C | 100 (antal/ml) |  | Gränsvärdet för utgående dricksvatten ska tillämpas på desinfekterat dricksvatten. Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas. |
| Långsamväxande bakterier | 5000 (antal/ml) |  |  |
| Clostridium perfringens | Påvisad (i 100ml) |  | Gränsvärdet ska tillämpas på antalet Clostridium perfringens inbegripet sporer. |
| Escherichia coli (E. coli) |  | Påvisad (i 100 ml) |  |
| Intestinala enterokocker |  | Påvisad (i 100 ml) |  |
| Koliforma bakterier | Påvisad (i 100ml) | 10 (i 100 ml) |  |
| Mikrosvamp | 100 (antal/100ml) |  |  |

| Kemiska parametrar | Gränsvärde Tjänligt med anmärkning | Gränsvärde Otjänligt | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Akrylamid, beräknad |  | 0,10 (µg/l) | Gränsvärdet ska tillämpas på halten restmonomer i dricksvattnet. Parametern ska undersökas genom teoretisk beräkning utgående från data om halten i och den maximala migrationen från motsvarande polymer i kontakt med dricksvattnet. |
| Aluminium | 0,100 (mg/l Al) |  | Gränsvärdet avser totalhalten aluminium. |
| Ammonium | 0,50 (mg/l NH4) |  |  |
| Antimon |  | 5,0 (µg/l Sb) |  |
| Arsenik |  | 10 (µg/l As) |  |
| Bekämpningsmedel – enskilda (se ruta till höger) |  | 0,10 (µg/l) | Gränsvärdet ska tillämpas på halten av varje enskilt bekämpningsmedel som påvisas och kvantifieras i ett prov. För aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid ska gränsvärdet 0,030 μg/l tillämpas. Med bekämpningsmedel (pesticider) avses organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, akaricider, algicider, rodenticider, slembekämpningsmedel, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter. |
| Bekämpningsmedel – totalhalt (se ruta till höger) |  | 0,50 (µg/l) | Gränsvärdet ska tillämpas på summan av halterna av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisas och kvantifieras i ett prov. Med bekämpningsmedel (pesticider) avses organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, akaricider, algicider, rodenticider, slembekämpningsmedel, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter. |
| Bensen |  | 1,0 (µg/l) |  |
| Bens(a)pyren |  | 0,010 (µg/l) | Se även parametern polycykliska aromatiska kolväten (PAH) nedan. |
| Bly |  | 10 (µg/l Pb) |  |
| Bor |  | 1,0 (mg/l B) |  |
| Bromat |  | 10 (µg/l BrO3) |  |
| Cyanid |  | 50 (µg/l CN) | Gränsvärdet avser totalhalten cyanid. |
| Epiklorhydrin, beräknad |  | 0,10 (µg/l) | Parametern ska undersökas genom teoretisk beräkning utgående från data om halten i och den maximala migrationen från motsvarande polymer i kontakt med dricksvattnet. |
| 1,2-dikloretan |  | 3,0 (µg/l) |  |
| Fluorid |  | 1,5 (mg/l F) |  |
| Färg | 30 (mg/l Pt) |  | Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas. |
| Järn | 0,200 (mg/l Fe) |  |  |
| Kadmium |  | 5,0 (µg/l Cd) |  |
| Kalcium | 100 (mg/l Ca) |  |  |
| Klorid | 100 (mg/l Cl) |  | Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggressivt). |
| Konduktivitet | 250 (mS/m) |  | Gränsvärdet avser undersökning vid 20 °C. Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggressivt). |
| Koppar | 0,2 (mg/l Cu) | 2,0 (mg/l Cu) |  |
| Krom |  | 50 (µg/l Cr) |  |
| Kvicksilver |  | 1,0 (µg/l Hg) |  |
| Lukt | Svag | Tydlig eller Mycket stark | Gränsvärdet avser undersökning vid 20 °C. Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas. Gränsvärdet ska tillämpas när en tydlig främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det inte ska användas som dricksvatten eller när en mycket stark lukt gör vattnet uppenbart motbjudande. |
| Magnesium | 30 (mg/l Mg) |  |  |
| Mangan | 0,050 (mg/l Mn) |  |  |
| Natrium | 100 (mg/l Na) |  | Dricksvattnet ska inte anses tjänligt med anmärkning vid halter lägre än 200 mg/l Na om orsaken är att dricksvattnet beretts genom jonbyte med natrium. |
| Nickel |  | 20 (µg/l Ni) |  |
| Nitrat | 20(mg/l NO3) | 50 (mg/l NO3) |  |
| Nitrit |  | 0,50 (mg/l NO2) | Parametern NO3/50 + NO3/0,5,, utgående från halterna NO3 och NO2 i mg/l, ska vara ≤1. |
| Oxiderbarhet (permanganatindex) | 4,0 (mg/l O2) |  | Denna parameter behöver inte mätas om TOC analyseras |
| pH (vätejonkoncentration) | <6,5 >9,5 (pH-enheter) | >10,5 (pH-enheter) | Gränsvärdet ska tillämpas även på utgående dricksvatten om pH-justering ingår i beredningen. Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggressivt). |
| Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) |  | 0,10 (µg/l) | Gränsvärdet ska tillämpas på summan av halterna av följande ämnen: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren. Se även parameter bens(a)pyren ovan. |
| Radon |  | >1000 (Bq/l) |  |
| Radioaktivitet Total indikativ dos Radon | 0,10 (mSv/år) >100 (Bq/l) |  | Tritium, kalium-40 samt radon och dess sönderfallsprodukter ingår inte i total indikativ dos. |
| Selen |  | 10 (µg/l Se) |  |
| Smak | Svag | Tydlig eller Mycket stark | Gränsvärdet avser undersökning vid 20 °C. Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas. Gränsvärdet ska tillämpas när en tydlig främmande smak indikerar att vattnet är så förorenat att det inte ska användas som dricksvatten eller när en mycket stark smak gör vattnet uppenbart motbjudande. |
| Sulfat | 100 (mg/l SO4) |  | Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggressivt). |
| Tetrakloreten och trikloreten |  | 10 (µg/l) | Gränsvärdet ska tillämpas på summan av halterna av angivna ämnen. |
| Totalt organiskt kol (TOC) |  |  | Gränsvärdet för TOC i det aktuella dricksvattnet ska beräknas enligt följande. Under två år mäts oxiderbarhet och TOC samtidigt, videt flertal tillfällen per år. Mätresultaten används därefter för att fastställa relationen i procent mellan TOC och oxiderbarhet. Den fastställda relationen används för att beräkna gränsvärdet för TOC, som ska motsvara gränsvärdet för oxiderbarhet.. |
| Trihalometaner (THM) – totalt | 50 (µg/l) | 100 (µg/l) | Gränsvärdet ska tillämpas på summan av halterna av kloroform, bromoform, dibromklormetan och bromdiklormetan. |
| Turbiditet | 1,5 (FNU, NTU) |  | Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas. |
| Vinylklorid, beräknad |  | 0,50 (µg/l) | Parametern ska undersökas genom teoretisk beräkning utgående från data om halten i och migrationen från polymer i kontakt med dricksvattnet. |